STR71xF MICROCONTROLLER FAMILY

1 WSTĘP

W niniejszym podręczniku referencyjnym zawarto kompletne informacje dla twórców aplikacji dotyczące korzystania z pamięci i urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera STR71x.

STR71xF to rodzina mikrokontrolerów o różnych rozmiarach pamięci, obudowach i urządzeniach peryferyjnych.

Informacje dotyczące składania zamówień oraz charakterystyki mechanicznej i elektrycznej urządzenia można znaleźć w karcie katalogowej STR71x.

Informacje na temat programowania, kasowania i ochrony wewnętrznej pamięci Flash można znaleźć w podręczniku STR7 Flash Programming Reference Manual

Informacje na temat rdzenia ARM7TDMI® można znaleźć w podręczniku technicznym ARM7TDMI®.

Powiązane dokumenty:

Dostępne na www.arm.com:

ARM7TDMI® Technical Reference Manual

Dostępne na stronie http://www.st.com:

STR71x Product Preview

STR7 Flash Programming Reference Manual

AN1774 - STR71x Software Development Getting Started

AN1775 - STR71x Hardware Development Getting Started

AN1777 - STR71x Memory Mapping and Development Toolset

AN1780 - STR71x RTC Application Example

Powyższa lista stanowi jedynie część listy, pełną listę notatek aplikacyjnych STR71x można znaleźć na stronie http://www.st.com.

2 PAMIĘĆ

2.1 Organizacja pamięci

Natywna magistrala ARM7 jest używana jako główna magistrala systemowa, łącząca procesor, pamięci i bloki usług systemowych, podczas gdy niskonapięciowa magistrala APB rev. E jest używana jako magistrala peryferyjna.

Natywny system magistrali obejmuje procesor, pamięć RAM, pamięć Flash, EMI i PRCCU.

Mostki APB łączą dwie grupy urządzeń peryferyjnych. Stany oczekiwania są automatycznie wstawiane do zegara CPU podczas uzyskiwania dostępu do urządzeń peryferyjnych APB, jeśli PCLKx jest wolniejszy niż MCLK (patrz Sekcja 3: POWER, RESET AND CLOCKS na stronie 31).

Pamięć programu, pamięć danych, rejestry i porty I/O są zorganizowane w tej samej liniowej przestrzeni adresowej o wielkości 4 GB.

Bajty są traktowane w pamięci jako będące w formacie Little Endian. Najniżej ponumerowany bajt w słowie jest uważany za najmniej znaczący bajt słowa, a najwyżej ponumerowany bajt za najbardziej znaczący.

Rysunek 1 na stronie 16 przedstawia mapę pamięci STR71x. Szczegółowe mapowanie rejestrów peryferyjnych można znaleźć w powiązanych rozdziałach.

Adresowalna przestrzeń pamięci podzielona jest na 8 głównych bloków, wybieranych na podstawie trzech najbardziej znaczących bitów magistrali adresowej pamięci A[31:0]:

■ 000 = Pamięć rozruchowa

■ 001 = Pamięć RAM

■ 010 = Pamięć Flash

■ 011 = Pamięć zewnętrzna

■ 100 = Pamięć zarezerwowana

■ 101 = Rejestry PRCCU

■ 110 = Most APB 1 — Peryferia szeregowe

■ 111 = Most APB 2 — Peryferia systemowe i kontroler przerwań

2.1.1 Mapa pamięci

Rysunek 1. Mapa pamięci

2.1.2 Rejestruj adresy bazowe

Tabela 1. Adresy bazowe rejestru bloku głównego

| Główne bloki STR71x | Adres bazowy | Mapa rejestru bloków |
| --- | --- | --- |
| Flash | 0x4000 000 | Zapoznaj się z podręcznikiem STR7 Flash Programming Reference Manual |
| Pamięć zewnętrzna (EMI) | 0x6000 0000 | Sekcja 2.3.7 |
| PRCCU (RCCU+PCU) | 0xA000 0000 | Sekcja 3.7.6 |

2.1.3 Mapa pamięci APB1

Adres bazowy APB1 = 0xC000 0000h.

Tabela 2. Mapa pamięci APB1

| Pozycja | STR71x APB1 Urządzenie peryferyjne | Przesunięcie adresu | Mapa rejestrów peryferyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Rejestry konfiguracji mostu APB1 | 0x0000 | Sekcja 17.3 |
| 1 | I2C0 | 0x1000 | Sekcja 10.6 |
| 2 | I2C1 | 0x2000 | Sekcja 10.6 |
| 3 | Rezerwa |  |  |
| 4 | UART0 | 0x4000 | Sekcja 12.5 |
| 5 | UART1 + SMARTCARD | 0x5000 | Sekcja 12.5 i Sekcja 13.6 |
| 6 | UART2 | 0x6000 | Sekcja 12.5 |
| 7 | UART3 | 0x7000 | Sekcja 12.5 |
| 8 | USB RAM | 0x8000 |  |
|  | USB Rejestry | 0x8800 | Sekcja 14.6 |
| 9 | CAN | 0x9000 | Sekcja 9.7 |
| 10 | BSPI0 | 0xA000 | Sekcja 11.11 |
| 11 | BSPI1 | 0xB000 | Sekcja 11.11 |
| 12 | Rezerwa |  |  |
| 13 | Rezerwa |  |  |
| 14 | HDLC Rejestry | 0xE000 | Sekcja 15.4 |
|  | HDLC RAM | 0xE800 |  |
| 15 | Rezerwa |  |  |

2.1.4 Mapa pamięci APB2

Adres bazowy APB2 = 0xE000 0000h.

Tabela 3. Mapa pamięci APB2

| Pozycja | STR71x APB2 Urządzenie peryferyjne | Przesunięcie adresu | Mapa rejestrów peryferyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Rejestry konfiguracji mostu APB2 | 0x0000 | Sekcja 17.3 |
| 1 | Przerwania zewnętrzne (XTI) | 0x1000 | Sekcja 5.4.5 |
| 2 | Rezerwa | 0x2000 | Sekcja 4.2.1 |
| 3 | IOPORT0 | 0x3000 | Sekcja 4.2.1 |
| 4 | IOPORT1 | 0x4000 | Sekcja 4.2.1 |
| 5 | IOPORT2 | 0x5000 | Sekcja 4.2.1 |
| 6 | Rezerwa | 0x6000 |  |
| 7 | ADC | 0x7000 | Sekcja 16.5 |
| 8 | CKOUT | n.a. |  |
| 9 | TIMER0 | 0x9000 | Sekcja 8.7 |
| 10 | TIMER1 | 0xA000 | Sekcja 8.7 |
| 11 | TIMER2 | 0xB000 | Sekcja 8.7 |
| 12 | TIMER3 | 0xC000 | Sekcja 8.7 |
| 13 | RTC | 0xD000 | Sekcja 6.5 |
| 14 | WDG | 0xE000 | Sekcja 7.5 |
| 15 | EIC | 0xF800 | Sekcja 8.7 |

Uwaga: EIC jest aliasem w mapie pamięci; można go adresować za pomocą przesunięcia 0xFFFF F800. Służy to do rozgałęzienia wektora przerwań ARM7 (0x0000 0018) do rejestru EIC_IVR, który wskazuje na aktywną procedurę przerwania (patrz sekcja 5 na stronie 75).

2.1.5 Pamięć rozruchowa

Cztery tryby rozruchu wybierane są za pomocą pinów konfiguracyjnych po wyjściu z trybu Reset (patrz „Konfiguracja rozruchu” na stronie 22).

■ Tryb rozruchu User Flash: W tym trybie Flash jest mapowany zarówno w Bloku 010, jak i Bloku 000. System uruchamia się z bloku 0, segmentu 0 User Flash (normalna praca)

■ Tryb rozruchu SystemMemory: Ten tryb ma takie samo mapowanie jak tryb User Flash, Flash jest mapowany zarówno w Bloku 010, jak i Bloku 000. Jednak system uruchamia się z SystemMemory (ten tryb jest zarezerwowany).

■ Tryb rozruchu RAM: W tym trybie RAM jest mapowany zarówno w Bloku 001, jak i Bloku 000, a system uruchamia się z pamięci RAM. Jest to przydatne do celów debugowania, pamięć RAM może być wstępnie załadowana przez zewnętrzny kontroler JTAG lub system programistyczny (emulator).

■ Tryb rozruchu External Memory: W tym trybie External Memory jest mapowana zarówno w Bloku 011, jak i Bloku 000, a system uruchamia się z podbloku External Memory 0.

2.1.6 Pamięć RAM

STR71x ma 64 KB w pełni statycznej, synchronicznej pamięci RAM. Dostęp do niej jest możliwy jako bajty, półsłowa (16 bitów) lub pełne słowa (32 bity). Adres początkowy pamięci RAM to 0x2000 0000.

W trybie rozruchu z pamięci RAM (patrz sekcja 2.1.5) adres startowy pamięci RAM jest mapowany zarówno na 0x0000 0000h, jak i na 0x2000 0000h.

Możesz ponownie mapować pamięć RAM w locie na konfigurację trybu rozruchu pamięci RAM, używając bitów BOOT[1:0] w rejestrze PCU_BOOTCR. Jest to szczególnie przydatne do zarządzania wektorami przerwań i procedurami, możesz je kopiować do pamięci RAM, modyfikować i uzyskiwać do nich dostęp nawet wtedy, gdy pamięć Flash nie jest dostępna (np. podczas programowania lub kasowania pamięci Flash).

2.1.7 Flash

Moduł Flash jest podzielony na banki i sektory, jak pokazano w tabeli 4.

Tabela 4. Organizacja modułu Flash

| Bank | Sektor | Adres | Rozmiar (bajty) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bank 0 256 KB Pamięć programu | Bank 0 Flash Sektor 0 (B0F0) | 0x00 0000 – 0x00 1FFF | 8K |
|  | Bank 0 Flash Sektor 1 (B0F1) | 0x00 2000 – 0x00 3FFF | 8K |
|  | Bank 0 Flash Sektor 2 (B0F2) | 0x00 4000 – 0x00 5FFF | 8K |
|  | Bank 0 Flash Sektor 3 (B0F3) | 0x00 6000 – 0x00 7FFF | 8K |
|  | Bank 0 Flash Sektor 4 (B0F4) | 0x00 8000 – 0x00 FFFF | 32K |
|  | Bank 0 Flash Sektor 5 (B0F5) | 0x01 0000 – 0x01 FFFF | 64K |
|  | Bank 0 Flash Sektor 6 (B0F6) | 0x02 0000 – 0x02 FFFF | 64K1) |
|  | Bank 0 Flash Sektor 7 (B0F7) | 0x03 0000 – 0x03 FFFF | 64K1) |
| Bank 1 16 KB Pamięć danych | Bank 1 Flash Sektor 0 (B1F0) | 0x0C 0000 – 0x0C 1FFF | 8K |
|  | Bank 1 Flash Sektor 1 (B1F1) | 0x0C 2000 – 0x0C 3FFF | 8K |
| Kontrola Flasha Rejestry | Kontrola Flash/Rejestry Danych | 0x10 0000 – 0x0010 0017 | 24K |
|  | Rejestry ochrony Flash | 0x10 DFB0 – 0x0010 DFBC | 12K |

1)Niedostępne w wersjach 128K.

Bank 0 jest przeznaczony dla pamięci programu. Sektory B0F0-B0F3 mogą być używane jako sektory rozruchowe; mogą być chronione przed zapisem przed niechcianymi operacjami zapisu. Ochrona jest pomijana, gdy urządzenie uruchamia się w trybie SystemMemory Boot. Zobacz sekcję 2.1.5.

SystemMemory to zarezerwowany obszar banku 0 firmy STMicroelectronics, niebędący częścią pamięci flash użytkownika. Zawiera zaprogramowany fabrycznie kod, zabezpieczony przed niepożądanymi operacjami zapisu/kasowania. Nie jest dostępny do odczytu/zapisu.

Bank 1 zawiera 16 KB pamięci danych: jest podzielony na 2 sektory (po 8 KB każdy). W tym obszarze można programować dane aplikacji.

Bank 0 i Bank 1 można programować niezależnie, tzn. można odczytywać dane z jednego banku i zapisywać je w drugim.

Pamięć flash można zabezpieczyć przed różnymi typami niechcianego dostępu (odczyt/zapis/kasowanie).

Możesz programować pamięć Flash za pomocą programowania In-Circuit i programowania In-Application. Zapoznaj się z podręcznikiem STR7 Flash Programming Reference Manual.

2.1.7.1 Tryby błysku i niskiego poboru mocy

Tryb Burst można włączyć lub wyłączyć za pomocą bitu FLASHLP w rejestrze PCU_PWRCR.

W trybie Burst sekwencyjne dostępy są wykonywane z zerowymi stanami oczekiwania przy prędkościach do maksymalnej częstotliwości urządzenia. Niesekwencyjne dostępy są wykonywane z 1 stanem oczekiwania.

Po wyłączeniu trybu Burst pamięć Flash pracuje w trybie niskiego poboru mocy (LP), a wszystkie operacje dostępu są wykonywane z prędkością do 33 MHz bez stanów oczekiwania.

2.1.7.2 Tryb wyłączania zasilania Flash

W zależności od wymagań aplikacji możesz opcjonalnie wyłączyć Flash w trybie Stop (patrz sekcja 3.6.4). W przeciwnym razie, w trybie Stop, Flash automatycznie zmniejsza zużycie energii i można go odczytać natychmiast po wybudzeniu.

Jeśli potrzebujesz jeszcze niższego zużycia energii, możesz przełączyć Flash w tryb Power-Down. Możesz to zrobić, konfigurując bit PWD w rejestrze FLASH_CR0. Zużycie jest drastycznie zmniejszone, ale po wybudzeniu z trybu Stop automatycznie wstawiane jest opóźnienie (tPD=20μs), aby zapewnić działanie Flash przed ponownym uruchomieniem CPU.

2.1.8 Pamięć zewnętrzna

Interfejs pamięci zewnętrznej może służyć do łączenia zewnętrznych komponentów pamięci, takich jak ROM, FLASH, SRAM lub zewnętrznych urządzeń peryferyjnych.

Przestrzeń pamięci zewnętrznej jest podzielona na 4 banki, EMI[3:0], na podstawie dekodowania A[28:27]. Każdy bank może adresować do 16 MB pamięci zewnętrznej. Adresowanie jednego z tych banków aktywuje powiązane wyjście Chip Select CSN[3:0]. A[23:0] są dostępne zewnętrznie, tak samo jak sygnały sterujące WEN[1:0] (Byte Write Enable) i RDN (Read Enable).

Czas potrzebny do prawidłowego przesłania danych z/do zewnętrznych banków pamięci jest kontrolowany przez programowanie rejestrów sterujących dla każdego banku, co określa liczbę stanów oczekiwania używanych do uzyskania do niego dostępu. Czas dostępu zależy również od wybranej szerokości magistrali zewnętrznej. Każdy rejestr zawiera również bit flagi, który wskazuje, czy dany bank pamięci jest dostępny, czy nie.

Rysunek 2. Mapa pamięci zewnętrznej

2.2 Konfiguracja rozruchu

W STR71x dostępne są cztery tryby rozruchu, które można włączyć za pomocą trzech pinów wejściowych.

BOOTEN to dedykowany pin. Normalnie musi być podłączony do masy przez rezystor 10K. Gdy BOOTEN = 0, urządzenie jest w trybie rozruchu USER, piny BOOT[1:0] nie są używane i mogą mieć dowolną wartość.

Gdy BOOTEN = 1, piny BOOT[1:0] są blokowane przy drugim narastającym zboczu CK po zwolnieniu zewnętrznego pinu RSTINn. Ich wartość jest używana do konfiguracji trybu BOOT urządzenia, jak pokazano w Tabeli 5.

Tabela 5. Tryby rozruchu

| BOOTEN | BOOT1 (B1) | BOOT0 (B0) | Tryb | Mapowanie pamięci rozruchowej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x | USER | FLASH mapowany w 0h | - System wykonuje kod z Flasha |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | System-Memory | SystemMemory mapowany w 0h | - System uruchamia fabrycznie zainstalowany program ładujący z SystemMemory (tryb zarezerwowany). - Zegar ZAMRAŻONY |
| 1 | 1 | 0 | RAM | Pamięć RAM mapowana w 0h | - System wykonuje kod z wewnętrznej pamięci RAM - Do rozwoju laboratorium. |
| 1 | 1 | 1 | EXTMEM | EXTMEM zmapowany w 0h | - System wykonuje kod z pamięci zewnętrznej |

W trybie SystemMemory Boot zegar jest rozciągnięty (procesor nie rozpocznie wykonywania kodu), dopóki na pinach utrzymywane są te same wartości BOOT.1= 0 i BOOT.0= 1. Pozwala to aplikacji wstępnie załadować wewnętrzną pamięć RAM kodem BOOT. Zegar procesora zostanie aktywowany, gdy przynajmniej jeden z pinów BOOT zmieni wartość.

Notatka: Jeśli ta sama konfiguracja pinów zostanie następnie wymuszona na pinach, zegar zostanie ponownie rozciągnięty. Aby tego uniknąć, zaleca się wymuszenie ustawienia pinu BOOTEN na logiczne zero po ponownym uruchomieniu zegara.

W poniższej sekcji skrót B[1:0] odnosi się do pinów BOOT[1:0], a BOOTEN jest uważany za równy 1, chyba że określono inaczej.

2.2.1 Tryb rozruchu użytkownika

Jest to standardowy tryb pracy; aby wejść w ten tryb nie trzeba sterować BOOT[1:0], jeżeli BOOTEN = 0.

Ten tryb jest również wprowadzany poprzez wymuszenie zewnętrznych pinów B1=0 i B0=0. Ten stan jest blokowany, gdy zewnętrzny Reset jest zwolniony.

Użytkownik musi określić najlepsze wykorzystanie różnych sektorów, mając na uwadze wymagania aplikacji i wymagania programowania Flash in-situ. Na przykład B0F0 i B0F1 mogą być używane jako boot-loader użytkownika. Gdy używany jest ten tryb, przynajmniej blok B0F0 musi być wcześniej zaprogramowany, ponieważ rozruch systemu jest wykonywany z sektora Flash B0F0.

Notatka: Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, zaleca się, aby procedury kasowania i programowania pamięci flash nie były przechowywane w samej pamięci Flash, lecz ładowane do pamięci RAM za pomocą zewnętrznego narzędzia programującego.

2.2.2 Tryb rozruchu pamięci systemowej

Ten tryb jest zarezerwowany.

2.2.3 Tryby rozruchu RAM i EXTMEM

Tryby RAM i EXTMEM są dostępne w celu ułatwienia rozwoju aplikacji. Tryb RAM jest uruchamiany poprzez wymuszenie zewnętrznych pinów B1=1 i B0=0, podczas gdy tryb EXTMEM jest uruchamiany poprzez wymuszenie zewnętrznych pinów B1=1 i B0=1. Ten stan jest blokowany na drugim impulsie zegara CK po zwolnieniu zewnętrznego Reset.

W trybie EXTMEM rozruch systemu odbywa się z pamięci zewnętrznej, blok 0 (CSN0 jest aktywowany). Pamięć zewnętrzna jest również mapowana pod adresem 0h (patrz rejestr PCU_BOOTCR).

W trybie RAM rozruch systemu odbywa się z wewnętrznej pamięci RAM, która jest również widoczna pod adresem 0h (patrz rejestr PCU_BOOTCR). Musisz wstępnie załadować kod rozruchowy do pamięci RAM, na przykład używając Development System (MultiICE™ lub odpowiednika).

Zadaniem aplikacji użytkownika jest zapewnienie właściwych sygnałów na zaciskach B0, B1, ponieważ nie ma specjalnego wejścia/wyjścia mikrokontrolera sterującego zaciskami B0 i B1 w fazie resetowania.

2.3 Interfejs pamięci zewnętrznej (EMI)

2.3.1 Opis sygnału interfejsu magistrali EMI

Sygnały magistrali zewnętrznej EMI są szczegółowo opisane w tabeli 6.

Tabela 6. Sygnały interfejsu magistrali EMI

| Nazwa | I/O | Opis |
| --- | --- | --- |
| A[23:0] | O | Adres magistrali interfejsu zewnętrznego |
| D[15:0 | I/O | Zewnętrzna magistrala danych inter |
| RDn | O | Aktywny niski sygnał odczytu dla pamięci zewnętrznej. Mapuje do wejścia OE_N komponentów zewnętrznych |
| WEn.0 | O | Sygnał zezwalający na zapis zewnętrzny. Gdy „0”, włącza operację zapisu do 8 LSB (bitów 7:0) pamięci zewnętrznej |
| WEn.1 | O | Sygnał umożliwiający zewnętrzny zapis. Gdy „0”, włącza operację zapisu do bitów 15:8 pamięci zewnętrznej |
| CSn.0 | O | Aktywny niski chip select dla banku 0. |
| CSn.1 | O | Aktywny niski chip select dla banku 1. |
| CSn.2 | O | Aktywny niski chip select dla banku 2. |
| CSn.3 | O | Aktywny niski chip select dla banku 3. |

2.3.2 Mapa pamięci EMI

Mapa pamięci EMI jest pokazana w Tabeli 7. Każdy bank wykorzystuje wszystkie 24 bity A[23:0], zapewniając 16 MB adresowalnej przestrzeni. Adres bazowy przestrzeni pamięci zewnętrznej to EMI_BASE = 0x6000 0000.

Tabela 7. Mapa pamięci EMI

| Zakres adresów | Opis | Adresowalny Rozmiar (bajty) | Szerokość magistrali (bit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x6000 0000 – 0x60FF FFFF | Bank 0 – BOOT (CSn.0) | 16M | Tylko dostęp 16-bitowy1) |
| 0x6200 0000 – 0x62FF FFFF | Bank 1 (CSn.1) | 16M | 8/16 SW Możliwość wyboru |
| 0x6400 0000 – 0x64FF FFFF | Bank 2 (CSn.2) | 16M | 8/16 SW Możliwość wyboru |
| 0x6600 0000 – 0x66FF FFFF | Bank 3 (CSn.3) | 16M | 8/16 SW Możliwość wyboru |
| 0x6C00 0000 – 0x6C00 FFFF | Rejestry wewnętrzne | n/a | Tylko dostęp 16-bitowy |

Uwaga 1: Jeśli do operacji rozruchu używana jest pamięć zewnętrzna, musi być ona 16-bitowa, ponieważ bank pamięci CSN0 został na stałe przystosowany wyłącznie do 16-bitowego interfejsu pamięci.

2.3.3 Programowalne czasy EMI

Każdy bank pamięci EMI może mieć programowalną liczbę stanów oczekiwania (do 15) dodanych do dowolnego cyklu odczytu lub zapisu: jest to konfigurowalne programowo za pomocą pola bitowego C_LENGTH rejestru BCONx (x=0,..,3).

Dostęp do pojedynczego cyklu:

W przypadku cykli zapisu, które tłumaczą się na pojedynczą operację magistrali zewnętrznej (np. 16-bitowy zapis do banku skonfigurowanego na 16 bitów szerokości), całkowita długość (mierzona w jednostkach zegara wewnętrznego EMI), której będzie wymagał pojedynczy dostęp (równa długości, w której Chip Select będzie aktywny), będzie zależeć od banku pamięci, na którym wykonywany jest cykl. Można ją obliczyć za pomocą wzoru:

CSn[3:0] length (Write) = (C_LENGTH+1)

Ta wartość jest również liczbą wygenerowanych stanów WAIT. Stąd w przypadku obliczeń wydajnościowych każdy dostęp zewnętrzny będzie trwał (Int_Access_length + CSn[3:0] length) cykli MCLK, gdzie Int_Access_length można wywnioskować z podręcznika programisty ARM7, w zależności od typu dostępu.

W przypadku cykli odczytu, które są tłumaczone na pojedynczą operację na magistrali zewnętrznej (np. odczyt 16-bitowy z banku skonfigurowanego na 16 bitów), całkowitą długość (mierzoną w jednostkach zegara wewnętrznego EMI), jakiej będzie wymagał pojedynczy dostęp (równą długości, w której będzie aktywny Chip Select), można obliczyć przy użyciu wzoru:

CSn[3:0] length (Read) = (C_LENGTH+2)

Każdy dostęp zewnętrzny będzie trwał (Int_Access_length + CSn[3:0] długość) cykli MCLK, jak powyżej.

Wielokrotny dostęp do cyklu:

W przypadku cykli odczytu lub zapisu, które przekładają się na wiele (N) cykli magistrali zewnętrznej (np. zapis 32-bitowy do regionu skonfigurowanego na szerokość 8 bitów, dla którego N=4), całkowity czas trwania cyklu magistrali zewnętrznej można uzyskać, korzystając z następującego wzoru

Total CS length (Read/Write Bank x) = (Length of the single cycle)*(N)

W tym przypadku całkowity czas trwania dostępu będzie równy (Int_Access_length + całkowita długość CS) cykli MCLK.

2.3.4 Przykłady dostępu do zapisu

Na poniższym rysunku 3 wykonywany jest zapis 16-bitowy na 16-bitowej pamięci zewnętrznej. Jak widać na diagramie, oba zewnętrzne sygnały stroboskopowe zapisu są potwierdzane na czas trwania cyklu zapisu. Jest to zapis jednocyklowy, zatem LSB adresu zewnętrznego nie jest modyfikowany i zajmuje 5 cykli MCLK (C_LENGTH = 3).

Rysunek 3. 16-bitowy cykl zapisu w pamięci 16-bitowej, 3 stany oczekiwania.

Na Rysunku 4 wykonywany jest kolejny zapis 32-bitowy. Jednak w tym przypadku szerokość magistrali zewnętrznej wynosi tylko 8 bitów (B_SIZE = 0). Powoduje to, że do wykonania pełnego zapisu 32-bitowego wymagane są 4 cykle zapisu. 2 LSB adresu zewnętrznego są modyfikowane przez kontroler odczytu i zapisu dla każdego zapisu, zaczynając od „00” dla pierwszego zapisu i zwiększając się dla każdego cyklu zapisu, aż do osiągnięcia „11”.

Ponieważ używanych jest tylko 8 LSB zewnętrznej magistrali danych, przy każdym zapisie sprawdzany jest tylko WEn.0.

Rysunek 4. 32-bitowy cykl zapisu w pamięci 8-bitowej, bez stanów oczekiwania

W tym przypadku używany jest CS3n; należy zauważyć, że CS3n pozostaje potwierdzony, dopóki nie zostaną ukończone wszystkie cykle zapisu, natomiast WEn.0 pozostaje potwierdzony przez 1 cykl MCLK pomiędzy oddzielnymi operacjami zapisu.

2.3.5 Przykłady dostępu do odczytu

Poniższy diagram przedstawia podstawową operację ODCZYTU. W przypadku ODCZYTU wymagany jest tylko 1 zewnętrzny stroboskop odczytu (RDn). W tym przykładzie wykonywany jest 32-bitowy odczyt. Rozmiar zewnętrznej magistrali wynosi jednak 16 bitów (B_SIZE = 1), więc urządzenie peryferyjne EMI musi wykonać 2 kolejne operacje odczytu. Wyniki z 1. operacji odczytu są blokowane wewnętrznie w bloku EMI (w tym przypadku - „2DDA” - tj. 16 LSB danych), tak aby prawidłowe 32-bitowe dane (tj. „A16F2DDA”) zostały zwrócone po 2. 16-bitowym odczycie.

Rysunek 5. Cykl odczytu 32-bitowego w pamięci 16-bitowej, 1 stan oczekiwania

W przypadku pierwszej operacji odczytu, A[1:0] otrzymuje wartość „00”, w przypadku drugiej operacji wartość ta jest zwiększana o 2 (czyli „10”).

2.3.6 Opis rejestru

2.3.6.1 Rejestr konfiguracji banku n (EMI_BCONn)

Przesunięcie adresu:

– BCON0: 0x00h 	– BCON1: 0x04h

– BCON2: 0x08h 	– BCON3: 0x0Ch

Zresetuj wartości:

– BCON0: 0x803Dh	 – BCON1: 0x003Dh

– BCON2: 0x003Eh 	 – BCON3: 0x003Ch

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  | C_LENGTH[3:0] |  |  |  | B_SIZE[1:0] |  |
| rw | - |  |  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  | rw |  |

Rejestr konfiguracji Banku n (BCONn) jest 16-bitowym rejestrem sterującym odczytem/zapisem używanym do konfigurowania działania Banku n. Bity sterujące BCONn opisano poniżej.

Bit 15 	BE: Bank n Włącz.
0: Bank wyłączony
1: Bank włączony

Bit 5:2 	C_LENGTH[3:0]: Długość cyklu.
Pole C_LENGTH wybiera liczbę stanów oczekiwania, które mają zostać wstawione w dowolnym cyklu odczytu/zapisu wykonywanym w Banku n. Całkowita długość CS dowolnego cyklu odczytu lub zapisu będzie równa C_LENGTH+1 okresom wewnętrznego zegara EMI.
0x0h = 0 stanów oczekiwania
0x1h = 1 stan oczekiwania
0x2h = 2 stany oczekiwania
0x3h = 3 stany oczekiwania
....
0xFh = 15 stanów oczekiwania

Bit 1:0	B_SIZE[1:0]: Rozmiar magistrali. 
Pole B_SIZE definiuje efektywny rozmiar magistrali zewnętrznej dla dostępu do Banku n. 
0x00b = 8-bit
0x01b = 16-bit
0x10b = Zarezerwowane (nie używać)
0x11b = Zarezerwowane (nie używać)

2.3.7 Mapa rejestru EMI

Tabela 8. Mapa rejestrów EMI

| Adres Przesunięcie | Nazwa Rejestru | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BCON0 | BE | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  | C_LENGTH[3:0] |  |  |  | B_SIZE[1:0] |  |
| 4 | BCON1 | BE | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  | C_LENGTH[3:0] |  |  |  | B_SIZE[1:0] |  |
| 8 | BCON2 | BE | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  | C_LENGTH[3:0] |  |  |  | B_SIZE[1:0] |  |
| C | BCON3 | BE | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  | C_LENGTH[3:0] |  |  |  | B_SIZE[1:0] |  |

Zobacz Tabelę 1, aby uzyskać adres bazowy

3. ZASILANIE, RESET I ZEGARY

3.1 Zasilanie

Układ jest zasilany zewnętrznym zasilaniem 3 V: V33. Wszystkie wejścia/wyjścia są 3 V-dopuszczalne. Wewnętrzny regulator napięcia generuje napięcie zasilania dla logiki rdzenia (V18 = 1,8 V). Dwa piny V18 muszą być podłączone do zewnętrznych kondensatorów stabilizujących.

Piny VDDA i VSSA dostarczają napięcia odniesienia dla przetwornika analogowo-cyfrowego.

Rysunek 6. Przegląd zasilania

Uwaga 1: W normalnym trybie pracy V18 jest zwarte z V18BKP. W trybie gotowości domena V18 jest odłączona od domeny V18BKP.

Uwaga 2: Podłączenie zewnętrznego zasilania 1,8 V do pinów V18 nie jest obsługiwane.

3.1.1 Opcjonalne użycie zewnętrznego zasilacza V18BKP

W trybie gotowości (patrz sekcja 3.6.5 na stronie 42) główny regulator napięcia jest wyłączony, a regulator napięcia małej mocy dostarcza zasilanie do bloku zapasowego. Możliwe jest pominięcie regulatora napięcia małej mocy pod kontrolą oprogramowania, gdy oprócz V33 dostępne jest zewnętrzne zasilanie 1,8 V (V18BKP), zwiększając wydajność energetyczną systemu.

W tym przypadku V18BKP nie może być podłączony bezpośrednio, ale przez diodę, aby uniknąć jakichkolwiek sporów, gdy urządzenie nie jest w trybie gotowości. W tym przypadku należy również podłączyć do V18BKP zewnętrzny kondensator odsprzęgający 33nF.

Ponieważ V33 zasila wejścia/wyjścia, nie można go wyłączyć w trybie gotowości, gdyż piny nSTDBY, nRSTIN i WAKEUP muszą pozostać funkcjonalne.

3.2 Reset

Po włączeniu zasilania pin nRSTIN musi być utrzymywany na niskim poziomie przez zewnętrzny obwód resetowania, dopóki V33 (i V18, jeśli jest używany) nie osiągnie minimum określonego w karcie katalogowej.

Menedżer resetowania resetuje MCU, gdy wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

- Reset sprzętowy, inicjowany niskim poziomem na pinie resetującym

- Reset oprogramowania, wymuszony przez ustawienie bitu HALT (gdy włączony za pomocą bitu SRESEN i bitu ENHALT w rejestrze RCCU_CCR)

- Spadek napięcia zasilania poniżej progu narzuconego przez detektor niskiego napięcia obecny w urządzeniu. (informacje o wartościach progowych napięcia znajdują się w Specyfikacjach elektrycznych)

- Warunek zakończenia zliczania Watchdog.

- Aktywacja pinu WAKEUP, gdy urządzenie znajduje się w trybie STANDBY (patrz sekcja 3.6.5 na stronie 42)

- Aktywacja alarmu zegara czasu rzeczywistego, gdy urządzenie znajduje się w trybie GOTOWOŚCI (patrz sekcja 3.6.5 na stronie 42)

Zdarzenie powodujące ostatni Reset jest oznaczone w rejestrze RCCU_CFR: odpowiedni bit jest ustawiony. Reset zainicjowany sprzętowo lub reset LVD pozostawi wszystkie te bity zresetowane.

Reset sprzętowy zastępuje wszystkie inne warunki i wymusza zresetowanie stanu systemu. Podczas fazy resetowania wewnętrzne rejestry są ustawiane na wartości resetu, gdzie są one definiowane, a piny I/O przechodzą do konfiguracji resetu.

Reset z pinu jest asynchroniczny: jak tylko pin zostanie wyprowadzony na niski poziom, inicjowany jest cykl Reset.

Układ Timer/Watchdog wbudowany w układ generuje warunek resetu, jeśli włączony jest tryb Watchdog i jeśli zaprogramowany okres upłynie, a określony kod nie zostanie zapisany do odpowiedniego rejestru (patrz specyfikacje układu Watchdog).

Gdy pin Reset ponownie przejdzie w stan wysoki, przed wyjściem ze stanu Reset zliczane są 2048 cykli zegara (CLK) plus 8 cykli CLK2 (plus ewentualnie jeden dodatkowy okres CLK, w zależności od opóźnienia między narastającym zboczem pinu Reset a pierwszym narastającym zboczem CLK).

Pod koniec fazy resetowania licznik programu jest ustawiany na lokalizację określoną w wektorze resetowania, znajdującym się w lokalizacji pamięci 00000000h.

Rysunek 7. Sekwencja uruchamiania zegara i czas resetowania

Rysunek 8. Resetowanie ogólnego czasu

3.2.1 Resetowanie czasu pinu

Aby poprawić odporność urządzenia na zakłócenia, pin wejściowy RESET (nRSTIN) ma obwód wejściowy przerzutnika Schmitta z histerezą. Fałszywe zdarzenia RESET są maskowane przez filtr analogowy, który gwarantuje, że wszystkie zakłócenia (pojedynczy impuls i seria) na pinie nRSTIN krótsze niż 100 ns nie zostaną rozpoznane przez system jako prawidłowe impulsy RESET. Z drugiej strony zaleca się podanie prawidłowego impulsu na nRSTIN o czasie trwania co najmniej 1 μs, aby mieć pewność, że asynchroniczny impuls jest prawidłowo zablokowany. Oznacza to, że wszystkie impulsy dłuższe niż 100 ns i krótsze niż 1 μs mogą mieć nieprzewidywalny wpływ na urządzenie: mogą zostać rozpoznane jako prawidłowe lub odfiltrowane.

Rysunek 9. Zalecany sygnał do zastosowania na pinie nRSTIN

3.3 Regulator napięcia

Peryferyjny regulator napięcia (VR) służy do zasilania urządzenia, zaczynając od zewnętrznego źródła zasilania. VR obejmuje główny regulator napięcia, regulator napięcia małej mocy i odniesienie przerwy energetycznej do kompensacji termicznej.

Main VR jest w stanie wygenerować prąd wystarczający do pracy urządzenia w dowolnym trybie za pomocą tranzystorów balastowych P-kanałowych znajdujących się wewnątrz pierścienia I/O. Ma statyczny pobór mocy (typowo 100 μA). Jest wyłączany w trybie gotowości i można go skonfigurować (za pomocą bitu LPVRWFI w rejestrze PCU_PWRCR), aby automatycznie wyłączał się, gdy urządzenie przechodzi w tryb oczekiwania na przerwanie, pozostawiając Low Power VR jako jedyne źródło zasilania.

Oddzielny regulator małej mocy powinien być używany tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie gotowości lub LPWFI. Ma on inną konstrukcję niż główny VR i generuje niestabilizowane i niekompensowane termicznie napięcie około 1,6 V. Prąd wyjściowy nie jest zazwyczaj wystarczający, aby urządzenie działało w normalnym trybie pracy. Z powodu tego ograniczenia PLL jest automatycznie wyłączany po wyłączeniu głównego VR, a maksymalna dozwolona częstotliwość robocza wynosi 1 MHz. Regulator małej mocy VR można również wyłączyć, gdy zewnętrzny regulator dostarcza zasilanie 1,8 V do układu przez pin V18BKP do wykorzystania przez zegar czasu rzeczywistego i logikę Wake-Up (patrz sekcja 3.1.1 na stronie 32).

3.4 Detektory niskiego napięcia (LVD)

Zarówno główny regulator napięcia, jak i regulator napięcia małej mocy zawierają LVD. Utrzymują one urządzenie w stanie resetu, gdy odpowiadająca mu wartość napięcia kontrolowanego (V18 lub V18BKP) spadnie poniżej 1,35 V (±+/- 10%).

Układy LVD nie monitorują układu V33, który zasila wejścia/wyjścia i elementy analogowe urządzenia.

Notatka: Podczas włączania zasilania konieczne jest wykonanie resetu zewnętrznie (patrz rozdział 3.2).

Rysunek 10. Schemat zasilania

Podczas normalnej pracy, dwie domeny V18 i V18BKP są zwarte. Przełącznik na Rysunku 10 jest zamknięty, a dwa LVD monitorują to samo napięcie. W trybie gotowości (patrz Sekcja 3.6.5), dwie domeny napięcia są rozdzielone (przełącznik jest otwarty), a główny regulator napięcia jest wyłączony.

LVD w głównym regulatorze napięcia nigdy nie może zostać wyłączony. Ma to na celu uniknięcie problemów podczas włączania urządzenia, a także zwiększenie odporności aplikacji w odniesieniu do warunków poza zakresem specyfikacji.

LVD w regulatorze niskiego napięcia może zostać wyłączony, jeśli i tylko jeśli regulator niskiego napięcia został również wyłączony. Odpowiada to sytuacji, w której V18bkp jest zasilany zewnętrznie.

3.5 Zegary

Zegar źródłowy CLK pochodzi z zewnętrznego oscylatora, poprzez pin CK. Zegar ten może być wyłączony w trybach STOP i STANDBY.

System PLL (PLL1) jest używany do wewnętrznego mnożenia wejścia, aby wygenerować odpowiednią częstotliwość roboczą. RCLK jest wyjściem systemu PLL, jeśli jest włączony, lub alternatywnym źródłem CK_AF.

W urządzeniu istnieje kilka domen zegara:

■ Główny zegar MCLK, w tym procesor, pamięci wewnętrzne, zewnętrzny interfejs pamięci, rejestry PRCCU

■ Urządzenia peryferyjne APB1 (urządzenia peryferyjne dużej prędkości), zgodnie z listą w tabeli Memory Map

■ Urządzenia peryferyjne APB2 (urządzenia peryferyjne systemu), zgodnie z listą w tabeli Memory Map

Każda domena może niezależnie używać różnych częstotliwości poprzez programowanie różnych dzielników zegara. Posiadanie dzielnika dedykowanego podsystemowi CPU pozwala oprogramowaniu na dynamiczną zmianę częstotliwości roboczej CPU, dostosowując prędkość obliczeniową i zużycie energii do potrzeb aplikacji, przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej pracy wszystkich urządzeń peryferyjnych.

Rysunek 11. Schemat rozmieszczenia zegara

Główny zegar procesora MCLK jest generowany przez wewnętrzne mnożenie CLK przez PLL, po którym następuje dzielnik, który można pominąć lub zaprogramować tak, aby dzielić przez 2, 4 lub 8.

Uwaga: Jeśli dzielnik zegara MCLK jest ustawiony na wartość preskalingu inną niż 1 (tj. jeśli częstotliwość RCLK różni się od MCLK), nie można uzyskać dostępu do następujących rejestrów PRCCU, ponieważ są one zawsze taktowane przez RCLK:

• RCCU_CCR 		Rejestr sterujący zegarem

• RCCU_CFR 		Rejestr flagi zegara

• RCCU_PLL1CR 	Rejestr konfiguracji PLL

• RCCU_PER 		Rejestr włączania urządzeń peryferyjnych

• RCCU_SMR 		Rejestr trybu systemowego

W przypadku operacji o mniejszym natężeniu PLL1 może zostać wyłączona; dodatkowo CLK2 może zostać podzielony przez współczynnik 16, aby umożliwić pracę przy niskim poborze mocy, zachowując jednocześnie szybką reakcję na przerwania.

Urządzenia peryferyjne na chipie, mapowane w przestrzeni pamięci APB, wykorzystują wyjście PLL podzielone, niezależnie od MCLK, przez 2, 4 lub 8. Stany oczekiwania są automatycznie dodawane przez most magistrali podczas uzyskiwania dostępu do ich rejestrów.

Pozwala to na dynamiczne dostrajanie częstotliwości procesora, optymalizując zużycie energii w stosunku do potrzeb mocy obliczeniowej, utrzymując stabilną częstotliwość zegara urządzeń peryferyjnych. Dostęp do rejestrów urządzeń peryferyjnych jest zabroniony, jeśli zegar procesora MCLK jest wolniejszy niż powiązane zegary urządzeń peryferyjnych PCLK1 i PCLK2.

Zegar może być włączany/wyłączany niezależnie dla każdego urządzenia peryferyjnego. Każde urządzenie peryferyjne może być również resetowane pod kontrolą oprogramowania.

Uwaga: Aby zmniejszyć zużycie energii, bity 0, 1 i 3 w rejestrze RCCU_PER muszą zostać zresetowane przez oprogramowanie aplikacji w fazie inicjalizacji. Bity te są włączane przez sprzęt podczas resetowania wyłącznie w celach testowych dla ustawień fabrycznych.

Notatka: Jeżeli interfejs USB nie jest używany, należy ustawić bity 0, 1 i 2 w rejestrze PCU_PLL2CR, aby wyłączyć PLL2 (i zmniejszyć zużycie energii).

Bloki systemowe (ARM7TDMI®, PRCCU, pamięci wbudowane i mostki) są sterowane przez MCLK (zegar magistrali) i nie mogą zostać wyłączone programowo, aby zagwarantować podstawowe funkcjonalności.

Oscylator 32-kHz jest obecny w celu utrzymania zegara czasu rzeczywistego (RTC) z programowalnym alarmem WAKEUP. Można go dezaktywować, jeśli nie jest potrzebny; gdy jest aktywny, nie jest pod wpływem żadnego przełącznika trybu niskiego poboru mocy.

Urządzenie peryferyjne HDLC może opcjonalnie odbierać zegar referencyjny z zewnętrznego pinu i może dynamicznie zmieniać swoją częstotliwość niezależnie od działania procesora. Wewnętrzny PLL (PLL2) umożliwia użycie zewnętrznego sygnału o niskiej częstotliwości, co zmniejsza zużycie energii i generowany szum.

Interfejs USB wymaga precyzyjnego odniesienia zegara 48 MHz. Może być ono generowane zewnętrznie przez pin USBCLK lub przez wewnętrzny PLL2, mnożąc zewnętrzne odniesienie przy niższej prędkości, jeśli PLL2 nie jest używany przez interfejs HDLC.

3.6 Tryby niskiego poboru mocy

3.6.1 Tryb wolny

W trybie Slow zmniejszasz zużycie energii poprzez spowolnienie głównego zegara. W trybie Slow możesz nadal korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia układu, ale ze zmniejszoną prędkością.

Aby przejść do trybu Slow, częstotliwość RCLK może zostać wymuszona do CLK2 podzielonego przez 16 lub do CK_AF, pod warunkiem, że ustawiono CKAF_ST, co oznacza, że ​​zegar czasu rzeczywistego jest wybrany i faktycznie obecny. To ustawienie automatycznie wyłącza PLL.

3.6.2 Tryb WFI

W trybie WFI zmniejszasz zużycie energii, zatrzymując rdzeń. Program przestaje działać, ale urządzenia peryferyjne są nadal uruchomione, a zawartość rejestrów jest zachowywana. Urządzenie wznawia działanie, a wykonywanie jest wznawiane, gdy żądanie przerwania zostanie wysłane do EIC.

Aby przejść do trybu WFI, oprogramowanie musi zapisać 0 w bicie WFI rejestru RCCU_SMR.

Aby wybudzić się z trybu WFI, żądanie przerwania musi zostać potwierdzone przez EIC.

3.6.3 Tryb LPWFI

LPWFI (Low power wait for interrupt) to połączenie trybów WFI i Slow. Przykłady można znaleźć na Rysunku 12 i Rysunku 13. Możliwe jest wyłączenie głównego regulatora napięcia w trybie LPWFI. Jest to konfigurowane za pomocą bitu LPVRWFI w rejestrze PCU_PWRCR. W takim przypadku pobór mocy musi być zgodny z limitami regulatora napięcia Low Power.

Rysunek 12. Przykład trybu LPWFI z wykorzystaniem CK_AF

Rysunek 13. Przykład trybu LPWFI z wykorzystaniem CLK2/16

3.6.4 Tryb zatrzymania

W trybie Stop zatrzymujesz RCLK bez resetowania urządzenia, zachowując w ten sposób stan MCU (z wyjątkiem bitów CSU_CKSEL i STOP_I w rejestrze RCCU_CFR).

Aby przejść do trybu Stop, należy wykonać sekwencję ustawień bitu Stop opisaną w rozdziale XTI. Urządzenie pozostanie w trybie Stop, dopóki nie zostanie wyświetlona linia wybudzania w celu ponownego uruchomienia wykonywania programu.

MCU wznawia wykonywanie programu po opóźnieniu wynoszącym 2048 okresów zegara po zdarzeniu wybudzenia z trybu Stop.

Po wybudzeniu z trybu Stop bit STOP_I w rejestrze RCCU_CFR zostaje ustawiony i generowane jest przerwanie (jeśli jest włączone).

Dostępne są dwie opcje, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii: po przejściu w tryb Stop, wewnętrzna pamięć Flash może zostać przełączona w tryb Power-Down, minimalizując jej rozpraszanie; ponadto wewnętrzne zasilanie 1,8 V może być dostarczane przez regulator napięcia o niskiej mocy, zmniejszając wewnętrzne rozpraszanie głównego regulatora napięcia. Po wyjściu urządzenia z trybu STOP zegar jest rozciągany, aż do momentu, gdy dostęp do pamięci Flash będzie bezpieczny.

Jeżeli reset nastąpi, gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, zegar zostanie uruchomiony ponownie.

Uwaga: Zakładając MCLK=PCLK, zdarzenie wybudzenia w trybie STOP nie może wystąpić w czasie krótszym niż (N+6)*MCLK okresów po rozpoczęciu sekwencji ustawiania bitu STOP, gdzie N jest liczbą cykli potrzebnych do wykonania sekwencji ustawiania bitu stopu (więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Warunki wejścia w tryb STOP” na stronie 102). W przeciwnym razie zdarzenie wybudzenia zostanie zignorowane.

3.6.5 Tryb gotowości

Logika sterowania głównego regulatora napięcia zarządza sekwencją wyłączania/wybudzania, aby zapewnić płynne przejście do i ze stanu gotowości o bardzo niskim poborze mocy.

W trybie gotowości zasilanie jest podawane przez piny V33 jak zwykle. Główny regulator napięcia jest wyłączony, a domena V18 (jądro urządzenia) jest wyłączona (napięcie na zewnętrznych pinach V18 spada do zera). Blok zapasowy, w tym zegar czasu rzeczywistego i logika Wake-Up, jest niezależnie zasilany przez regulator napięcia o niskim poborze mocy.

Zobacz także Sekcję 3.1.1: Opcjonalne użycie zewnętrznego zasilania V18BKP na stronie 32

Sekwencja wyłączania zasilania jest inicjowana albo poleceniem programowym, przez ustawienie bitu PWRDWN w rejestrze PCU_PWRCR (wpis stanu gotowości programowej), albo przez zewnętrzne wymuszenie ustawienia pinu nSTDBY na „0” (wpis stanu gotowości sprzętowej).

Notatka	Ponieważ nSTDBY jest dwukierunkowym pinem z otwartym drenem, wymagany jest
zewnętrzny rezystor podciągający.

Notatka	Ponieważ w trybie gotowości zasilanie V18 jądra urządzenia jest wyłączone, zawartość pamięci RAM systemu zostaje utracona, a układ Watchdog zostaje wyłączony.

Notatka	Podczas przechodzenia w tryb gotowości domena V18 (jądro urządzenia) jest wyłączana, podczas gdy logika należąca do bloku kopii zapasowej jest utrzymywana w stanie włączonym. Podczas opuszczania trybu gotowości cała logika należąca do domeny V18 rozpoczyna się od stanu resetowania. Oznacza to, że rejestry (PCU_PWRCR, RTC_ALR i RTC_PRL), które zawierają bity wpływające na zachowanie logiki kopii zapasowej, generalnie nie będą odzwierciedlać swojego stanu. Te bity są w rzeczywistości blokowane w domenie kopii zapasowej, aby zachować ich wartość podczas gotowości, ale po opuszczeniu trybu gotowości ich wartość nie jest przenoszona z powrotem do logiki w domenie V18, która z kolei pokazuje wartość resetowania.

Notatka	Ponieważ każda operacja zapisu do rejestrów zegara czasu rzeczywistego wymaga co najmniej dwóch cykli zegara 32 kHz, aby się zakończyć, jeśli oprogramowanie konfiguruje rejestry zegara czasu rzeczywistego, tryb gotowości można przejść dopiero po zakończeniu operacji zapisu do rejestru zegara czasu rzeczywistego. Można to monitorować, sondując bit RTOFF w rejestrze RTC_CRL.

Notatka	Upewnij się, że pin Wake-up jest wyciągnięty przy przechodzeniu w tryb gotowości.

3.6.5.1 Wejście w tryb gotowości oprogramowania

Rysunek 14 i rysunek 15 przedstawiają sekwencję zdarzeń, jakie mają miejsce na poziomie sygnału zewnętrznego i na poziomie oprogramowania, gdy tryb czuwania jest przełączany programowo.

- Wszystkie sygnały łączące jądro główne (domena V18) i blok zapasowy są uziemione, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych.

- Domena V18BKP jest odłączona od domeny V18, dlatego blok zapasowy jest zasilany tylko przez regulator niskiego poboru mocy.

- Główny regulator napięcia jest wyłączony.

- Wszystkie wejścia/wyjścia należące do jądra są wymuszane do wysokiej impedancji.

- Pin nSTDBY jest wymuszany do stanu niskiego przez urządzenie.

Rysunek 14. Wejście w tryb gotowości oprogramowania z wyjściem z trybu WAKEUP

Rysunek 15. Wejście w tryb gotowości oprogramowania z wyjściem nRSTIN

Rysunek 16. Schemat sekwencji wyłączania i wybudzania oprogramowania

Zdarzenie wybudzania może zostać wygenerowane przez alarm RTC lub może zostać wygenerowane zewnętrznie przez pin wybudzania. W takim przypadku konieczny jest impuls o długości co najmniej 100 μS. Innymi źródłami wybudzania są zewnętrzny pin nRSTIN lub wewnętrzny LVD.

Wydarzenie wake-up ponownie włącza zasilanie jądra. Jądro jest utrzymywane w stanie resetu do momentu, gdy napięcie wewnętrzne zostanie prawidłowo wyregulowane. W tym momencie interfejs między jądrem a blokiem Backup zostaje ponownie podłączony, a procesor uruchamia się ponownie z sekwencji resetu.

Flagi w rejestrze RCCU_CFR będą wskazywać źródło wybudzenia (RTC, pin WAKEUP, pin nRSTIN, Watchdog, oprogramowanie).

Notatki:

- Jeżeli pin WAKEUP ma wysoki poziom logiczny, nie ma możliwości przejścia w tryb czuwania.

- W trybie gotowości alarm RTC zawsze wywoła zdarzenie wybudzenia, niezależnie od konfiguracji bitów maski.

3.6.5.2 Wejście w tryb gotowości sprzętu

W przypadku trybu Standby wprowadzonego sprzętowo, sekwencja jest taka sama, ale jest ona uruchamiana przez zewnętrzną aktywację pinu nSTDBY, który działa jako wejście. W tym przypadku narastające zbocza na obu pinach WAKEUP i nSTDBY są żądane, aby wyjść z trybu Standby (patrz Rysunek 17 i Rysunek 18). Narastające zbocze WAKEUP ponownie włącza Główny Regulator Napięcia, podczas gdy narastające zbocze pinu nSTDBY zwalnia wewnętrzny Reset do domeny V18 urządzenia (zasilanej przez Główny VR).

Notatki:

- W przypadku wejścia w tryb gotowości sprzętowej minimalny czas między narastającymi krawędziami sygnału WAKE UP i STANDBY wynosi 100 μs.

- W trybie gotowości alarm RTC zawsze wywoła zdarzenie wybudzenia, niezależnie od konfiguracji bitów maski.

- Jeśli pin WAKEUP jest na wysokim poziomie logicznym, nie może przejść w tryb gotowości. Zabrania się utrzymywania pinu WAKEUP w stanie wysokim, wymuszając jednocześnie niski poziom nSTDBY. Zabrania się również wymuszania wysokiego poziomu nSTDBY przed lub po impulsie zarówno na WAKEUP, jak i nRSTIN.

- Zdarzenie Reset (aktywacja nRSTIN) ma priorytet nad nSTDBY. Dlatego aktywacja resetu wymusi wyjście z trybu gotowości. Jeśli nRSTIN zostanie aktywowany, gdy nSTDBY jest aktywny, urządzenie wyjdzie z trybu gotowości. Jeśli impuls Reset zostanie podany, gdy nSTDBY jest utrzymywany na stałym niskim poziomie, urządzenie ponownie przejdzie do trybu gotowości po narastającym zboczu nRSTIN.

- Aby obudzić system za pomocą pinu WAKEUP, szerokość impulsu sygnału WAKEUP musi być utrzymywana w stanie aktywnym wysokim przez co najmniej 100us. Szerokość impulsu mniejsza niż 100us może mieć wpływ na system.

Rysunek 17. Wejście w tryb gotowości sprzętu z wyjściem z trybu WAKEUP

Rysunek 18. Wejście w tryb gotowości sprzętu z wyjściem nRSTIN

3.6.5.3 Resetowanie alarmu budzika/RTC

Gdy zdarzenie Wakeup ponownie uruchamia urządzenie z trybu gotowości i zasilanie jest ponownie podawane do domeny V18, reset jest aktywowany. Źródło resetu jest wskazywane przez bit ustawiony w rejestrze RCCU_CFR.

3.7 Jednostka sterowania zasilaniem, resetowaniem i zegarem (PRCCU)

PRCCU generuje wewnętrzne zegary dla CPU i peryferiów na chipie. PRCCU może być sterowany przez zewnętrzny generator impulsów, podłączony do pinu CK (patrz Rysunek 8 na stronie 34 i Rysunek 19 na stronie 47). Oscylator zegara czasu rzeczywistego 32 kHz jest podłączony do wewnętrznego sygnału CK_AF (jeśli jest obecny w aplikacji), a to źródło zegara może być wybrane, gdy wymagana jest praca przy niskim poborze mocy.

Jak pokazano na Rysunku 19 na stronie 47, programowalny dzielnik może podzielić sygnał zegara wejściowego CK przez dwa. Wynikowy sygnał, CLK2, jest zegarem wejściowym odniesienia dla programowalnego mnożnika częstotliwości pętli synchronizacji fazowej, który jest w stanie pomnożyć częstotliwość zegara przez współczynnik 12, 16, 20 lub 24; pomnożony zegar jest następnie dzielony przez programowalny dzielnik przez współczynnik od 1 do 7. Zakres dostępnych współczynników mnożenia i dzielenia pozwala na wyprowadzenie dużej liczby częstotliwości zegara roboczego z pojedynczej częstotliwości wejściowej.

Można wyłączyć jednostkę mnożnika zegara. W takim przypadku sygnał zegara wyjściowego można zaprogramować jako CLK2 podzielony przez 16.

Każda zmiana czasu wymaga wykonania pewnej liczby cykli.

3.7.1 Konfiguracja zegara Resetowanie stanu

W stanie resetu wartość RCCU_CFR wynosi 8008h, a wartości rejestrów PCU_MDIVR i PCU_PDIVR (bity FACT) wynoszą 0000h. W związku z tym w stanie resetu konfiguracja zegara jest następująca: DIV2 = 1, CK2_16=1, a zatem MCLK i PCLK działają na częstotliwości zegara zewnętrznego (CK) podzielonej przez 2.

3.7.2 Przykład typowej konfiguracji zegara

Na przykład, aby uzyskać MCLK 48 MHz z zewnętrznym CK 16 MHz,

- Ustaw MX[1:0] = 01, aby pomnożyć CLK2 przez 12

- Ustaw DX[2:0] = 001, aby podzielić przez 2

- Ustaw FREF_RANGE = 1

Aby to zrobić, należy zapisać następującą wartość w rejestrze RCCU_PLL1CR:

0000 0051h

Rysunek 19. Programowanie PRCCU

3.7.3 Programowanie mnożnika zegara PLL